- 翰林小区地块土壤污染状况初步调查报告（简本）

根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）、《土壤污染防治行动计划》等文件要求，项目地块需进行污染状况调查。本次调查根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等相关规范要求对翰林小区地块土壤污染状况进行了调查。

2019年12月29日，衡水市生态环境局会同衡水市自然资源和规划局在衡水市组织召开了本项目的专家评审会，专家组一致认为，报告通过专家评审，无需开展进一步补充调查。报告修改完善并经专家组确认后，可作为开展下一步环境及土地管理工作的依据。会后我单位根据专家意见对报告内容进行了认真的补充和完善，并通过专家组确认，最终编制完成《翰林小区地块土壤污染状况初步调查报告》（备案版）。

- 1 地块概况

本次调查地块为翰林小区地块，位于衡水市永兴西路以南，兴安路以北，顺平街以西。本地块属于衡水翰林工程材料科技发展有限公司用地，位于衡水翰林工程材料科技发展股份有限公司厂区西南部。地块中心坐标为N37°43′50.18″，E115°37′3.41″，占地面积8514.36m2。该地块原为农田，2007年衡水宝力工程橡胶有限公司取得该地块及周边土地使用权，同年在调查地块内建设员工食堂，2011年土地使用权人变更为衡水翰林工程材料科技发展股份有限公司，拆除员工食堂，新建专家楼、职工宿舍楼和食堂会所。企业目前处于停产状态，根据《衡水市城市总体规划》（2016-2030），调查地块规划为居住用地。

- 2 污染识别结论

本次场调通过人员访谈、资料收集、现场踏勘等手段对项目概况进行了解分析。得出污染识别结论如下：

- 通过对翰林小区地块历史变迁及土地使用情况进行分析，调查地块范围内未进行过任何工业生产活动及仓储项目活动，可以确定调查地块范围内历史活动不会对地块造成污染。

- 通过对地块所属企业和周边企业的所用原辅料、生产工艺、相关污染物产生及处理情况等情况进行分析，结合现场踏勘与人员访谈过程了解到相关情况，初步确认本次调查地块存在疑似污染，地块内主要污染来源于周边企业排放废气，区域排放的废气通过大气沉降沉降可能对表层土壤造成污染，潜在污染物为烷烃、烯烃和多环芳烃。

- 3 土壤污染状况调查结论

本次调查属于第二阶段土壤污染状况调查初步采样分析，在翰林小区地块采用系统随机布点法布设点位，共布设土壤取样点位7个，采集土壤样品21件，检测指标依据污染识别及相关标准文件要求，检测重金属和无机物、挥发性有机物和半挥发性有机物共50项指标；3个地下水样品进行了50项指标检测。在对检测结果进行分析总结后得出如下结论：

### 3.1 土壤检测结果

根据本地块土壤污染状况调查初步采样分析结果，采集检测六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物的土壤样品均未检出，采集检测重金属和无机物（镍、铜、镉、铅、汞、砷）的土壤样品有检出，但未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值。

### 3.2 地下水检测结果

翰林小区地块范围内浅层地下水中pH、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、汞、砷共15项指标有检出。各监测点地下水中除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锰和氟化物存在超标外，其他因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

### 3.3 土壤污染状况初步调查结论

翰林小区地块经过土壤污染状况初步调查，土壤不存在重金属和无机物、VOCs、SVOCs等因子超标情况，翰林小区地块不属于污染地块。根据国家相关标准导则规定，翰林小区地块土壤污染状况调查工作结束，无需开展详细调查，可以用作建设住宅用地及配套设施。

- 4 建议

本次调查结果显示，地块土壤和地下水现状环境质量状况良好，针对地块后续开发应用提出如下建议：

（1）土地使用权人应对地块进行严格管理，防止外来污染物进入本地块对土壤及地下水造成污染。

（2）企业应制定相应的管理制度，在地块后续开发建设中严禁开采浅层地下水作为饮用水水源。