NO.HQHJ字2020第F03017号

检  测  报  告

| 项目名称： | 石家庄市科恒电子有限公司微机电系统生产项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 石家庄市科恒电子有限公司 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二〇二〇年五月二十七日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 石家庄市科恒电子有限公司 | 检测目的 | 验收检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址/联系方式 | 石家庄高新区方亿科技园B区4号楼 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2020年4月16日-4月19日 | 采样日期 | 2020年4月16日-4月17日 |

二、样品信息

| 检测类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 20F03017FQ-1-(1-2)-(1-2)-(1-3) | 低浓度颗粒物 | 弯管采样头 保存完好 | 孙万文 侯亚飞 |
|  | 20F03017FQ-2-(1-2)-(1-2)-(1-3) | 非甲烷总烃 | Tedlar气袋 |  |
|  | 20F03017DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 颗粒物 | 滤膜对折两次 保存完好 |  |
|  | 20F03017DQ-2-(1-2)-(1-5)-(1-4) | 非甲烷总烃 | Tedlar气袋 |  |

- 检测项目及检测方法

（一）废气污染源检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260型/CY158 智能烟气采样器 崂应3071/CY14 气相色谱仪 GC112A型/DX28 | 0.07 mg/m3 | 徐梦月孙泽旭 |
| 2 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260型/CY158 电子天平 MS105DU/SY352 热空气消毒箱 GX65B/FZ172 恒温恒湿箱 HWS-250/SY61 | 1.0 mg/m3 | 吴洪伟杨悦宁赵晓东 |

- 无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604 -2017 | 非甲烷总烃采样器 CY179 气相色谱仪 GC9790II/DX06 | 0.07 mg/m3 | 郝丽伟徐梦月 |
| 2 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮物颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3920型CY93/CY95/ CY96/CY190 恒温恒湿箱HWS-150B/SY109 电子天平 AUY-120型/SY115 | 0.010 mg/m3 | 孙世伟赵晓东 |

（三）噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计 AWA 5668/BX191 声校准器 AWA6221B/SY135 | --- | 孙万文 侯亚飞 |

四、检测结果

（一）废气污染源检测结果

| 检测点位及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 废气处理设施进口2020.4.16 | 标态干 排气量 | m3/h | 4364 | 4323 | 4396 | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 浓度 | mg/m3 | 22.9 | 46.5 | 33.7 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 9.99×10-2 | 0.201 | 0.148 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物浓度 | mg/m3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 7.86×10-3 | 6.92×10-3 | 8.35×10-3 | --- | --- | --- |

续（一）废气污染源检测结果

| 检测点位及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 废气处理设施出口2020.4.16 | 标态干 排气量 | m3/h | 4583 | 4495 | 4107 | --- | DB13/ 2322-2016 表1其他行业 | --- |
|  | 非甲烷总烃 浓度 | mg/m3 | 11.0 | 6.97 | 7.46 | 11.0 | ≤80 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 5.04×10-2 | 3.13×10-2 | 3.06×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 标态干 排气量 | m3/h | 4583 | 4495 | 4107 | --- | GB 16297-1996 表2二级标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物浓度 | mg/m3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | ≤120 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 5.50×10-3 | 5.84×10-3 | 4.52×10-3 | 5.84×10-3 | ≤14.45 | 符合 |
| 去除效率2020.4.16 | 非甲烷总烃 | % | 75.0 |  |  |  | --- | --- |
| 废气处理设施进口2020.4.17 | 标态干 排气量 | m3/h | 4014 | 4444 | 4126 | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 浓度 | mg/m3 | 28.4 | 42.9 | 34.9 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.114 | 0.191 | 0.144 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物浓度 | mg/m3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 7.63×10-3 | 7.11×10-3 | 7.01×10-3 | --- | --- | --- |
| 废气处理设施出口2020.4.17 | 标态干 排气量 | m3/h | 4372 | 4177 | 4178 | --- | DB13/ 2322-2016 表1其他行业 | --- |
|  | 非甲烷总烃 浓度 | mg/m3 | 5.67 | 17.9 | 24.8 | 24.8 | ≤80 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.48×10-2 | 7.48×10-2 | 0.104 | --- | --- | --- |
|  | 标态干 排气量 | m3/h | 4372 | 4177 | 4178 | --- | GB 16297-1996 表2二级标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物浓度 | mg/m3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | ≤120 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.12×10-3 | 5.01×10-3 | 4.60×10-3 | 6.12×10-3 | ≤14.45 | 符合 |
| 去除效率2020.4.17 | 非甲烷总烃 | % | 54.7 |  |  |  | --- | --- |

（二）车间无组织废气检测结果

| 检测点位 及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准及限值 DB13/ 2322-2016表3标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |
| 检测点5 2020.4.16 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.57 | 0.74 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | ≤4.0 | 符合 |
| 检测点5 2020.4.17 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.77 | 0.77 | ≤4.0 | 符合 |

（三）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 采样日期 | 检测 时段 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 检测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 mg/m3 | 2020.4.16 | 第一次 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业≤2.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.42 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.41 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |  |  |  |
|  | 2020.4.17 | 第一次 | 0.44 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业≤2.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.44 | 0.66 | 0.65 | 0.62 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.40 | 0.66 | 0.59 | 0.65 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.41 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |  |  |  |
| 颗粒物 mg/m3 | 2020.4.16 | 第一次 | 0.182 | 0.236 | 0.455 | 0.382 | 0.455 | GB 16297-1996表2标准 ≤1.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.203 | 0.388 | 0.332 | 0.277 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.186 | 0.279 | 0.242 | 0.316 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.205 | 0.298 | 0.261 | 0.260 |  |  |  |
|  | 2020.4.17 | 第一次 | 0.108 | 0.289 | 0.451 | 0.271 | 0.518 | GB 16297-1996表2标准 ≤1.0 | 符合 |
|  |  | 第二次 | 0.110 | 0.349 | 0.404 | 0.386 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.223 | 0.390 | 0.464 | 0.297 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.185 | 0.259 | 0.518 | 0.314 |  |  |  |

（四）噪声检测结果

| # 检测点位 | # 检测时间 |  |  | # 单位 | # 检测结果 | # 执行标准及限值 # GB 12348-2008 # 2类标准 | # 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2020.4.16 | # 昼间 | # 13:25 | # dB(A) | # 58.3 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界南 |  |  | # 13:37 |  | # 59.0 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界西 |  |  | # 13:51 |  | # 59.2 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界北 |  |  | # 15:04 |  | # 57.8 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界东 | 2020.4.17 | # 昼间 | # 10:27 | # dB(A) | 58.8 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界南 |  |  | # 10:50 |  | 56.0 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界西 |  |  | # 11:09 |  | 57.2 | # ≤60 | # 符合 |
| 厂界北 |  |  | # 14:10 |  | 56.3 | # ≤60 | # 符合 |
| 备注 | # 检测期间生产工况90%，无雨雪，无雷电，风速小于5m/s |  |  |  |  |  |  |

相关附件见：

附表1：废气污染源检测现状

附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

附图2：噪声检测点位置平面示意图

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# 附表1：废气污染源检测现状

| # 检测点位 | # 治理设施 | # 排气筒高度（m） | # 检测期间 # 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理设施出口 | # 光氧催化+空气净化箱 | # 25 | # 90% |

# 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

检测日期：2020.4.16-4.17

N

车间

检测点2

○

风向

检测点5

○

检测点3

○

○检测点1

检测点4

○

4号楼厂区

○代表检测点位

附图2：噪声检测点位置平面示意图

检测日期：2020.4.16-4.17

N

园区道路

厂界北

▲

园区道路

园区道路

▲厂界东

4号楼

厂界西▲

▲

厂界南

园区道路

▲代表检测点位